Documento Técnico de Componentes Electrónicos

# 1. Microcontrolador

• Nombre: ESP32-WROOM-32D-DEVKITC
• Función: Microcontrolador principal encargado de la recolección de datos, procesamiento y control de periféricos.
• Pines utilizados: GPIO25, GPIO26, GPIO27, GPIO35, GPIO36, GPIO39, GPIO21, GPIO22, entre otros.
• Comunicación: I2C, ADC, GPIO.

# 2. Indicadores LED

• D1 (LED 2MM – Contracción): Conectado al GPIO26.
• D2 (LED 2MM – Riego): Conectado al GPIO27.
• D3 (LED 2MM – Despliegue): Conectado al GPIO25.
• Cada LED está en serie con una resistencia limitadora (R1, R2, R3).

# 3. Resistencias

• R1, R2, R3: Resistencias limitadoras para los LEDs.
• 15KΩ y 4.7KΩ: Utilizadas para formar un divisor de voltaje con el sensor PR300.
• 10KΩ: Conectada como resistencia de realimentación en el INA333AIDRGR.

# 4. Sensores

• Potenciómetro 2K:
  - Entrada analógica conectada a GPIO35.
  - Función: Lectura de valor variable de voltaje.

• INA333AIDRGR:
  - Tipo: Amplificador de instrumentación.
  - Función: Amplifica señales diferenciales de baja magnitud.

• PYR20:
  - Tipo: Sensor de radiación solar.
  - Pines: OUT (GPIO36), 5V y GND.

• PR300:
  - Tipo: Sensor de presión.
  - Señal conectada a GPIO39 mediante divisor resistivo.

• SHT10-1 / SHT10-2:
  - Tipo: Sensor de temperatura y humedad.
  - Pines de comunicación: GPIO21 y GPIO22.

• SHT30-1 / SHT30-2:
  - Tipo: Sensor digital de temperatura y humedad.
  - Comunicación: I2C (GPIO21 y GPIO22).

# 5. Conectores

• CONN-TH_2P-P5.00:
  - Usados para conexión de sensores y pantallas LCD.
  - Ejemplos: LCD-1, LCD-2, SHT10, SHT31.

• CONN-TH_3P-P5.00_KF301-5.0-3P:
  - Usados para sensores como PR300 y PYR20.

# Placa

Placa fenólica

Potenciometro

Descripción General del Diseño de PCB

Esta PCB ha sido diseñada para alojar un sistema basado en el microcontrolador ESP32-WROOM-32D, conectado a sensores, indicadores LED y actuadores. El diseño muestra un ruteo claro de señales y líneas de alimentación.

Distribución de Componentes Principales

Microcontrolador (U8)

• Ubicado en el centro de la PCB.
• Pines dispuestos en dos filas de 19.
• Desde aquí se distribuyen las conexiones hacia los sensores, LEDs y otros periféricos.

Sensores

• Parte superior derecha:
  - SHT10-1 / SHT10-2 (sensores de temperatura y humedad)
  - SHT30-1 / SHT30-2 (sensores con comunicación I2C)

LEDs Indicadores

• Ubicados a la derecha del microcontrolador.
• D1, D2, D3 representan estados de sistema (contracción, riego, despliegue).
• Asociados con resistencias R1, R2, R3.

Conectores

• Parte superior:
  - LCD-1, LCD-2
  - SHT10-1, SHT10-2, SHT31-1, SHT31-2

• Parte derecha inferior:
  - REE1, REE2, REE3 (probablemente salidas a relés o actuadores)

Ruteo y Trazas

• Las trazas rojas son de la capa superior.
• Las trazas azules indican la capa inferior.
• Ruteo eficiente para evitar cruces y preservar la integridad de señal.

Alimentación

• Distribución clara de 5V y GND.
• Líneas de alimentación hacia sensores y módulos.

Otros Elementos Destacables

• U3 (INA333): Amplificador de instrumentación, con resistencia de realimentación de 10kΩ.